	UPA: непосредственного испарения с воздухо/водоохлаждаемыми конденсаторами и раздачей воздуха снизу

	Высокие значения коэффициента энергоэффективности (EER)
Кондиционеры непосредственного испарения серии “P” – модели UPA  – характеризуются очень высокими значениями коэффициента энергоэффективности (EER). Это означает, что на каждый киловатт потребляемой мощности приходится до 3 кВт хладопроизводительности.

  

Высокий уровень энергоэффективности и повышенная функциональность
Сочетание опыта фирмы Tecnair LV, усилий отдела исследований и разработки с использованием методов расчетной гидродинамики (CFD) привели к разработке постоянно совершенствующихся агрегатов, рабочие характеристики которых соответствуют высоким стандартам отрасли.

  

Высокий показатель отношения хладопроизводительности к площади основания
Это важная характеристика минимизации площади, занимаемой агрегатом и освобождения полезной площади для размещения ИТ-оборудования. Кондиционеры серии "P" были разработаны для обеспечения высоких показателей явной хладопроизводительности с минимально возможной площадью основания. Это преимущество особенно важно, учитывая постепенное увеличение мощности, требуемой для ЦОД и других компьютерных залов, которые с течением времени нуждаются в увеличении количества кондиционеров.

  

Низкий уровень шума
Агрегаты характеризуются низким уровнем шума благодаря:

 - применению спиральных компрессоров, имеющих более низкий уровень шума по сравнению с другими типами компрессоров;

 - применению ЕС прямоточных вентиляторов, характеризующихся низким уровнем шума;

 - наличию теплоакустической изоляции корпуса.

  

Два исполнения
Кондиционеры серии “P” имеют два исполнения:

 - кондиционеры непосредственного испарения;

 - кондиционеры с теплообменником на охлажденной воде.

Кондиционеры непосредственного испарения широко используются в мало- и среднегабаритных помещениях при требуемом значении хладопроизводительности не более 400 кВт. Кондиционеры с теплообменником на охлажденной воде обычно применяются при значении хладопроизводительности, превышающем 400 кВт.

  

Различные модели
Кондиционеры серии “P” непосредственного испарения характеризуются различными сочетаниями компрессоров/расхода воздуха, что определяет различное значение отношения сухого тепла к общему (SHR) агрегата.

Модели со значением SHR в диапазоне между 0.9 и 1 используются для кондиционирования воздуха в областях с превалирующими явными тепловыми нагрузками, в которых не требуется обработка скрытых нагрузок путем осушения, т.е. в ЦОД, в офисах с большим количеством компьютеров, АТС и т.д.

Модели со значением SHR менее 0.9 характеризуются (при одинаковом холодильном контуре) более низким значением расхода воздуха и, следовательно, более интенсивным осушением. Это делает возможным их применение в областях с большим количеством людей и значительным количеством наружного воздуха. Они подходят для применения в коммерческой промышленности и сфере обслуживания (офисы, торговые центры, рестораны, библиотеки и музеи).

 

Конструкция
· Прямоточные вентиляторы с ЕС-двигателями (с питанием от электронного устройства): минимальное энергопотребление
Секция вентилятора состоит из одного или более низкошумного центробежного (прямоточного) вентилятора с загнутыми назад лопатками и свободным вращением крыльчатки. Помимо высокой производительности вентиляторы характеризуются также легкой чисткой лопаток. Вентиляторы стандартно оснащены бесщёточным электродвигателем постоянного тока с питанием от электронного устройства (ЕС) с внешним ротором.

EC-двигатели на 25-30% эффективнее стандартных асинхронных двигателей переменного тока. Они также предусматривают непрерывное изменение скорости в зависимости от сигнала внешнего датчика микропроцессорного контроллера агрегата, без применения инвертора или других электронных устройств.

При равных условиях эксплуатации сочетание ЕС-двигателей и прямоточных вентиляторов характеризуется преимуществами во многих областях: функциональность, энергоэффективность, низкий уровень шума, отсутствие вибрации при эксплуатации и плавный запуск (снижение пускового тока).

· Четыре варианта для управления
Фирма Tecnair LV предлагает четыре варианта для управления расходом воздуха ЕС- вентиляторов в зависимости от требований к установке:

1. Постоянная скорость вращения вентилятора.

Имеющееся высокое статическое давление идеально подходит для большинства областей применения. Эффективный расход воздуха является следствием реального падения давления аэродинамической системы установки; однако он может быть рассчитан с помощью программы подбора фирмы Tecnair LV.

2. Постоянный расход воздуха не зависит от падения давления на фильтрах.

Внутренний датчик руководит микропроцессорной системой управления для изменения расхода воздуха, обрабатываемого вентилятором, в зависимости от степени засорения фильтров, в целях поддержания постоянного расхода воздуха. Это гарантирует, что не происходит недостаточного охлаждения в связи с сокращением расхода воздуха, являющегося следствием засорения фильтров. Фирма Tecnair LV рекомендует этот вариант управления с применением фильтров класса F7, в целях увеличения срока их службы.

3. Переменный расход воздуха, зависящий от требуемой хладопроизводительности установки.

Это классический вариант установки с переменным расходом воздуха (VAV), которая реагирует на увеличивающуюся потребность пропорциональным увеличением значения расхода воздуха, и наоборот. Этот вариант предлагает преимущества энергосбережения при частичных нагрузках, которые широко применяются на протяжении всего года, особенно в ночной период. Система переменного расхода воздуха VAV, которая рекомендуется только для агрегатов с теплообменником на охлажденной воде, требует обеспечения модулирующего регулирования хладопроизводительности.

4. Расход воздуха как функция давления фальшпола.

Этот вариант предусмотрен для установок с фальшполами, где воздух распределяется под полом. Микропроцессорная система управления Survey поддерживает постоянное значение давления под полом. В частности, на очень больших площадях, разделенных на несколько локальных зон с разделительными клапанами, приводимыми в действие индивидуальными термостатами, постоянное регулирование давления необходимо для того, чтобы избежать диспропорции в распределении воздуха. На самом деле, без правильного регулирования скорости вращения вентилятора закрытие одного или более клапанов может привести к чрезмерному увеличению потока воздуха через оставшиеся открытыми клапаны. Необходима установка датчика давления под полом для управления системой Survey, которая, в свою очередь, регулирует скорость вращения вентилятора в целях поддержания расчетных значений давления.

Прямоточные вентиляторы с двигателями переменного тока.

В качестве альтернативы стандартным вентиляторам с ЕС-двигателями возможен выбор прямоточных вентиляторов с двигателями переменного тока. Эти вентиляторы имеют две рабочие скорости и, следовательно, характеризуются двумя значениями расхода воздуха и статического давления, которые выбираются с помощью контактной колодки.

· Микропроцессорный контроллер Survey
Кондиционеры серии “P” оснащены микропроцессорным контроллером Survey, который был специально разработан для управления производительностью агрегатов. Контроллер Survey осуществляет управление основными функциями кондиционирования воздуха: охлаждение с осушением или без осушения, нагрев, увлажнение, регулирование расхода воздуха на основе состояния фильтров и т.д. Эти характеристики означают, что контроллер Survey управляет агрегатом на высоком уровне энергоэффективности при всех рабочих условиях и обеспечивает непрерывность обслуживания, даже в аварийных ситуациях, если машины оснащены двумя компрессорами, или установка включает несколько агрегатов. Контроллер Survey имеет широкий диапазон автоматической диагностики функций, и может также управлять аварийными сигнализациями.

· Спиральные компрессоры
Низкошумные спиральные компрессоры свысокойэнергоэффективностью устанавливаются в агрегатах непосредственного испарения. Они обеспечивают значительное сокращение энергопотребления и, следовательно, сокращают воздействие на окружающую среду. На самом деле, спиральные компрессоры характеризуются более высокой волюметрической производительностью по сравнению с альтернативными вариантами при равной производительности на выходе. Кроме того, отсутствие клапанов устраняет перепад давлений, являющийся неотъемлемой характеристикой альтернативных вариантов, что способствует увеличению энергоэффективности при равных условиях. Спиральные компрессоры, используемые в кондиционерах серии "Р", выбираются из наиболее эффективных и надежных моделей.

· Один холодильный контур или двойной холодильный контур
Модели с последней цифрой "1" идентификационного кода имеют один контур и один компрессор. Модели с последней цифрой "2" идентификационного кода имеют два независимых холодильных контура и два компрессора.

Проектировщик может осуществлять выбор между агрегатом с одним компрессором и агрегатом с двумя компрессорами, который характеризуется 50% избыточностью.

Контуры оснащены устройствами безопасности и регулирования, необходимыми для эффективной и надежной работы. Теплообменник испарителя может быть оснащен одним контуром или двойным контуром, в зависимости от количества компрессоров.

· Электронный ТРВ
Электронный ТРВ предназначен для улучшения энергоэффективности при частичной нагрузке агрегатов непосредственного испарения. Этот вентиль устанавливается на входе в испаритель, заменяя традиционный ТРВ. Это позволяет гораздо более точно регулировать количество хладагента, поступающего в испаритель, в зависимости от требуемой полезной нагрузки, что гарантирует эффективное регулирование производительности в диапазоне от 100% до 50%. Электронный ТРВ также осуществляет управление количеством перегретого газа на выходе из испарителя, результатом чего является значительное снижение давления конденсации в зимний или ночной период работы с сохранением неизменного значения давления испарения. Применение электронного ТРВ (аксессуар) обеспечивает значительное увеличение коэффициента энергоэффективности EER.

· Экологически безопасный хладагент
Агрегаты непосредственного испарения предназначены для работы на хладагенте R- 410А, не разрушающем озоновый слой.

· Высокоэффективный теплообменник
Медно-алюминиевые теплообменники, установленные на агрегатах непосредственного испарения с нижней подачей воздуха, могут быть оснащены гидрофильным покрытием оребрения, которое исключает попадание конденсата в обрабатываемый воздух. Эта обработка оребрения уменьшает его теплообмен и требует увеличения размера теплообменников, она используется при необходимости осушения. Ее применение необходимо при наличии большого количества операторов или больших объемов свежего воздуха. В агрегатах с теплообменником на охлажденной воде гидрофильное покрытие не предусмотрено, так как осушение отсутствует из-за а) всегда высокой температуры приточной воды, в целях применения эффекта свободного охлаждения (до 20°C в центрах обработки данных с распределением горячего воздуха), б) отсутствия операторов и в) отсутствия какой-либо влажности: эта обработка поверхности сокращает теплообмен, требует применение теплообменника с большим количеством рядов, и поэтому неэффективна.

Алюминиевое оребрение имеет профиль TURBO/COIL®. Оребрение обеспечивает установленную турбулентность воздуха, что, таким образом, увеличивает коэффициент теплообмена.

Медные трубки имеют специальные внутренние винтовые канавки TURBO/FIN ®, которые отжимают жидкий хладагент, таким образом, оптимизируя значение мощности теплообмена между воздухом и хладагентом.

· Заправка хладагентом и маслом
Кондиционеры серии UPA со встроенным конденсатором (аксессуар) поставляются полностью заправленными хладагентом и маслом.

Кондиционеры серии UPA  для подсоединения к выносным конденсаторам поставляются заправленными азотом под давлением и с заправленными маслом компрессорами. Заправка хладагента и пополнение уровня масла осуществляется монтажной организацией на месте монтажа.

· Гидравлический контур и регулирующие клапаны
Агрегаты с теплообменником охлажденной воды оснащены теплообменником с несколькими рядами, медными трубками и алюминиевым оребрением. Теплообменник имеет трехходовой клапан с приводом для поплавкового регулирования расхода воды.

Теплообменники сконструированы с целью получения максимальной производительности в двух режимах с типичной температурой охлажденной воды:

· 15/20°C, или выше, в соответствии с требованиями большинства ЦОД, АТС и т.д.;

· 7/12 °C, в основном для центров красоты и здоровья.

В обоих случаях поплавковое регулирование позволяет осуществлять постепенную модуляцию хладопроизводительности, на основе потребности в охлаждении окружающей среды без каких-либо внезапных изменений, которые могут вызвать дискомфорт.

Тем не менее, регулирующий клапан поставляется как аксессуар, устанавливаемый на месте поплавкового клапана, в случае, когда требуется очень точное регулирование хладопроизводительности. Он также подходит для случаев, предполагающих наличие высокого уровня свежего воздуха. Если установка оснащена насосами с регулируемым расходом, возможна установка двухходовых клапанов с модулирующим регулированием вместо трехходовых.

· Локальная сеть и дистанционное управление
С помощью контроллера Survey возможно управление кондиционерами серии "P" как по локальной сети с несколькими агрегатами (до 12), находящимися в одном месте, так и посредством дистанционного управления.

В локальных сетевых приложениях один агрегат является управляемым (Slave), другие – управляющими (Master). Управляемый агрегат активизируется в аварийных ситуациях или когда пиковая потребляемая мощность превышает расчетные значения.

Управляемые агрегаты чередуются через определенные интервалы (например, каждые 12 или 24 часа) и переключаются в позицию управляющих агрегатов, чтобы сбалансировать количество рабочих часов компрессоров. В системах дистанционного управления агрегаты могут управляться через модем или через систему диспетчеризации, разработанную фирмой Tecnair LV.

Для установок, включающих дистанционное управление агрегатом, систему диспетчеризации и интерфейс системы BMS, агрегаты могут быть оснащены платой RS485, работающей с протоколом MODBUS RTU.

Следующие межсетевые интерфейсы доступны для сопряжения большего количества агрегатов (до 12 агрегатов на 1 шлюз) с другими важными последовательными протоколами связи:

 - Lonworks FTT10;

 - BACnet MS / TP или TCP / IP;

 - TCP / IP Ethernet;

 - TCP / IP Ethernet свстроенныммодемом GSM.

· Электрические платы
Кондиционеры серии "P" оснащены электрическими платами с устройствами защиты в соответствии с ЕС и принципами международных норм. Существует главный выключатель с функцией блокировки, в дополнение к магнитно-термическим выключателям и контакторам. Есть клеммы для включения и выключения агрегата с помощью дистанционного управления, и другие свободные клеммы для дистанционной индикации общей сигнализации. Агрегаты с компрессорами стандартно оснащены устройством последовательности фаз для защиты компрессоров от повреждения в том случае, если агрегат начинает движение в направлении, противоположном правильному.

Дистанционные регуляторы скорости вращения вентилятора конденсатора также поставляются в качестве аксессуаров.

· Фильтры с большой площадью поверхности
Соответствующая фильтрация воздуха является особенно важным требованием в центрах обработки данных с целью предотвращения повреждения ИТ-оборудования взвешенными в воздухе частицами, которые могут также содержать коррозионные вещества. Качество воздуха в помещении также имеет большое значение и в других областях применения агрегатов.

Фирма Tecnair LV стандартно оснащает все кондиционеры серии "P" регенерируемыми фильтрами из самозатухающего материала класса G4. Альтернативно они могут быть заменены на воздушные фильтры высокой эффективности класса F7, если в помещении требуется более строгий контроль качества воздуха. Фильтры устанавливаются вверх по потоку от охладителя, в наклонном положении. Их большая площадь поверхности способствует сокращению скорости воздуха и, следовательно, снижению потребления энергии.

· Конструкция, позволяющая применение агрегатов в административных и офисных помещениях
Кондиционеры серии "P" имеют современную функциональную конструкцию, которая подходит не только для центров обработки данных, но и для административных и офисных помещений. Угольно-серый цвет агрегатов идеально соответствует интерьерам офисов и обстановке лабораторий, так же, как и ИТ-оборудованию. Агрегат изготовлен с металлической рамой и алюминиевыми профилями, к которым прикрепляются панели и дверцы доступа из листовой стали. Последние являются навесными с целью облегчения их открытия. Дверцы и панели имеют теплоакустическую изоляцию с внутренней стороны в виде слоя полиуретана, защищенного полиэтиленовой пленкой, общей толщиной 25 мм. Внешняя поверхность дверец и панелей покрыта антрацитовой (темно-серой) ПВХ пленкой. Отверстие для забора рециркуляционного воздуха для агрегатов с раздачей воздуха снизу (UP) забор воздуха осуществляется из верхней части агрегата и раздается через нижнюю панель, или, как альтернативный вариант, через решетки в нижней части передней панели так, чтобы потоки воздуха проходили над полом.

· Система свободного охлаждения: использование возобновляемой энергии
Эта система (аксессуар) использует наружный воздух - источник возобновляемой энергии - вместо или в дополнение к механическому охлаждению. Разработанная для кондиционеров UPA/Свободное охлаждение, она состоит из теплообменника холодной воды, интегрированного в испаритель, и трехходового модулирующего клапана, управляемого микропроцессорным контроллером. Следовательно, возможно три режима работы:

1. Только свободное охлаждение.

Это происходит, когда температура наружного воздуха достаточно низкая для того, чтобы привести температуру воды, циркулирующую в теплообменнике, к значению, которое отвечает требованиям охлаждения в ЦОД, или, в более общем смысле, в зоне управления климатом. Это максимальный энергосберегающий сценарий, когда компрессоры всегда находятся в нерабочем состоянии.

2. Свободное охлаждение + механическое охлаждение.

Если температура наружного воздуха выше, чем это необходимо для поддержания водяного охлаждения при желаемой температуре, один или несколько компрессоров включаются на определенный период времени, необходимый для достижения требуемых условий. Этот вариант также является энергосберегающим, даже если экономия не так значительна, как в предыдущем примере.

3. Только механическое охлаждение без свободного охлаждения.

Такая ситуация возникает, когда температура наружного воздуха слишком высока для осуществления достаточного охлаждения. В этом случае компрессоры работают в обычном режиме. Эта операция использует в полной мере высокуюэнергоэффективность контура хладагента благодаря большой площади оребрения теплообменника. Таким образом, даже использование только механического охлаждения помогает сохранить значение потребляемой энергии ниже по сравнению с другими системами. Конденсаторы холодильного контура с водяным охлаждением снабжены реле давления для регулирования давления конденсации (аксессуар).

 

"СИСТЕМА СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ" Рабочий режим “ВЕСНА-ОСЕНЬ” (непосредственное испарение + H2О)
[image: image1.jpg]



 

"СИСТЕМА СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ" Рабочий режим “ЛЕТО” (непосредственное испарение)
[image: image2.jpg]



 

"СИСТЕМА СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ" Рабочий режим “ЗИМА” (охлажденная вода)
[image: image3.jpg]



"Два источника" для максимальной безопасности непрерывности работы или использование избыточной энергии из централизованной установки
Вместо использования контура свободного охлаждения эта система (аксессуар) использует любую доступную избыточную энергию из установки для кондиционирования воздуха в здании. Другими словами, при достаточном количестве энергии охлаждения, доступной с установки для кондиционирования воздуха, агрегат останавливает свои компрессоры и использует доступную охлажденную воду, пропуская ее через тот же водяной теплообменник, установленный в кондиционерах свободного охлаждения.

Одним из преимуществ этой системы является то, что она может быть использована в аварийных ситуациях: при повреждении системы охлаждения она будет поддерживать непрерывность обслуживания за счет охлажденной воды от центральной установки.

Система "двух источников" является очень гибкой. Вторым источником может быть как теплообменник непосредственного испарения, так и теплообменник охлажденной воды, и приоритет операции может быть выбран в зависимости от требований установки.

 

"СИСТЕМА ДВУХ ИСТОЧНИКОВ” Рабочий режим “НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПАРЕНИЕ” 

[image: image4.jpg]



 

“СИСТЕМА ДВУХ ИСТОЧНИКОВ” Рабочий режим “ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА”
[image: image5.jpg]



Аксессуары
Для кондиционеров серии "Р" доступны многочисленные аксессуары и опции для индивидуализации агрегата в зависимости от потребностей и конструкции установки.

Они включают в себя:

Свободное охлаждение или два источника
 - Дополнительный контур свободного охлаждения.

 - Дополнительный контур двух источников.

Аварийная сигнализация
 - Сигнализация по воде (поставляется отдельно).

 - Сигнализации по температуре раздаваемого воздуха.

 - Устройство дымовой/пожарной сигнализации.

Водоохлаждаемые конденсаторы и прессостатические клапаны
 - Сварной пластинчатый водоохлаждаемый конденсатор, выполненный из нержавеющей стали.

 - Двухходовой прессостатический клапан (только в случае выборе водяного конденсатора).

Звукоизоляционные устройства
 - Звукоизолирующий воздуховод для забора или раздачи воздуха высотой 550 мм. Уменьшает уровень звукового давления агрегата около 4 дБ(А).

 - Дополнительная звукоизоляция панелей, обеспечивающая уменьшение уровня шума около 4 дБ(А).для агрегатов с нижней подачей воздуха и 2 дБ(А) для агрегатов с верхней подачей воздуха.

 - Панели “сэндвич” с теплоакустической изоляцией.

Панели и основание
 - Воздухозаборная решетка на передней панели.

Короб
 - Воздухораспределительный и воздухозаборный короб высотой 550 мм с фронтальной решеткой.

 - Воздухораспределительный и воздухозаборный короб высотой 550 мм с фронтальной и боковой решетками.

Регулирование хладопроизводительности агрегата непосредственного испарения
 - Электронный ТРВ.

 - Электронная система подмеса горячего хладагента для регулирования хладопроизводительности(100-10%).

Нагрев, повторный нагрев и увлажнение
 - Одно- или двухступенчатыйэлектрокалорифер малой тепловой инерции.

 - Увлажнитель с погружными электродами и система управления осушением.

 - Датчик влажности для управления осушением.

Платы и датчики
 - Датчик влажности и плата для наружного управления увлажнением (не поставляется фирмой Tecnair LV).

 - Плата связи RS 485.

Клапаны
 - Клапан с приводом на заборном отверстии.

Монтажные рамы
 - Монтажная рама с регулируемой высотой с воздушным дефлектором. (Точная высота определяется при заказе).

Вентиляторы и фильтры
 - ЕС-вентиляторы с встроенным инвертором для постоянного управления скорости вращения.

 - ЕС-вентиляторы с встроенным инвертором для постоянного управления расходом воздуха в зависимости от требуемой хладопроизводительности.

 - ЕС-вентиляторы с встроенным инвертором для управления постоянным давлением фальшпола.

 - Двухскоростные вентиляторы переменного тока.

 - Фильтр класса F7 для установки на входе воздуха вместо фильтра класса G4.

 - Однофазный вариатор скорости вращения вентилятора конденсатора (управление в зимний период), макс. мощность 8 А.

  

Технические характеристики
Модели

71

111

141

211

251

301

361

461

Производительность

Общ.хладопроизв. кВт

7.0

11.4

15.3

21.6

25.6

31.1

38.9

48.1

Явн. хладопроизв. кВт

6.8

11.1

12.7

20.8

22.6

28.7

36.3

43.9

Расход воздуха м3/ч

2200

3200

3200

7000

7000

8700

14500

14500

Модель конденсатора

АСС 11

АСС 16

АСС 21

АСС 32

АСС 42

АСС 50

АСС 55

АСС 74

Коэф. энергоэфф. EER

3.07

3.43

3.58

3.74

3.26

3.39

3.74

3.67

Уров. звук. давл. дБ(А)

49

49

49

56

56

58

63

63

Размеры и вес

Длина мм

750

750

750

860

860

750

1750

1750

Глубина мм

600

600

600

880

880

880

880

880

Высота мм

1990

1990

1990

1990

1990

1965

1990

1990

Вес нетто кг

170

170

170

210

255

270

330

400

Модели

302

372

422

512

612

662

852

932

Производительность

Общ.хладопроизв. кВт

31.4

39.2

43.4

53.1

63.1

70.0

89.8

99.6

Явн. хладопроизв. кВт

28.7

32.2

42.4

47.4

60.0

63.4

71.3

88.7

Расход воздуха м3/ч

8700

8700

14500

14500

17900

17900

17900

22500

Внеш. стат. давл. Па

30

30

30

30

30

30

30

30

Модель конденсатора

2хАСС 25

2хАСС 29

2хАСС 32

2хАСС 42

2хАСС 50

2хАСС 55

2хАСС 61

2хАСС 74

Коэф. энергоэфф. EER

3.50

3.25

3.46

3.40

3.46

3.46

3.55

3.79

Уров. звук. давл. дБ(А)

58

58

63

63

68

68

68

69

Размеры и вес

Длина мм

1410

1410

1750

1750

2300

2300

2300

2640

Глубина мм

880

880

880

880

880

880

880

880

Высота мм

1990

1990

1990

1990

990

990

990

1990

Вес нетто кг

300

315

420

440

420

470

315

330

Данные действительны для следующих значений: хладагент R410; температура конденсации: 45°C; воздух на входе: 24°C - 50% отн. вл.; охлажденная вода: 7/12°C; Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2 м, высоте 1,5 м в условиях свободного поля, статическое давление: 30 Па. EER = коэффициент энергоэффективности = Общая хладопроизводительность / потребляемая мощность компрессоров + потребляемая мощность вентиляторов. Данные значения не принимают во внимание тепло, вырабатываемое вентиляторами, которое должно быть добавлено к значению тепловой нагрузки системы.

 

	



